ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦЕ

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

радова- Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта

ЈН ОП 1/2016

Јул, 2016.године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) , Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“ бр. 86/2015),  Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2016 од 25.07.2016.г.и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1/2016 од 25.07.2016.г., припремљена је конкурсна документација за јавну набавку радова- Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова- Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта,  у отвореном поступку

ЈН ОП бр. 1/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| III | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 7 |
| IV | Образац бр.1 – Подаци о понуђачу | 13 |
|  | Образац бр. 2 – Подаци о подизвођачу | 14 |
|  | Образац бр. 3 – Подаци о учеснику у заједничкој понуди | 15 |
|  | Образац бр. 4 – Образац понуде | 16 |
|  | Образац бр. 5 – Потврда за референце | 17 |
|  | Образац бр. 6 – Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету | 18 |
|  | Образац бр. 7 – Изјава о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 Закона | 19 |
|  | Образац бр. 8 – Трошкови припреме понуде | 20 |
|  | Образац бр. 9 – Изјава понуђача о независној понуди | 21 |
|  | Образац бр. 10 – Модел уговора | 22 |
|  | Образац бр. 11 – Техничка спецификација са предмером и предрачуном | 28-61 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Назив           Туристичка организација Ужице

Трг партизана број 10

Ужице

E- mail              turizamue@gmail.com

Лице за контакт – Бобан Перишић

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: радови

Предмет јавне набавке је набавка радова- Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта.

Назив и ознака из општег речника набавки : ОРН 45453100-8 – радови на реновирању.

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

II          УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ   ЈАВНЕ  НАБАВКЕ

И  УПУТСТВО   КАКО   ДА  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА

| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | Доказ за правно лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног и Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Доказ за предузетнике: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ за физичка лица: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
|  | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју. |

| ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
|  | Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом : -да је понуђач у обрачунском периоду од три године пре објављивања позива за предметну набавку (2013, 2014 и 2015 године) остварио укупан приход од најмање 40.000.000,00 динара | Извештај о бонитету издат од Агенције за привредне регистре као доказ да је остварио приход од најмање 40.000.000,00 динара |
|  | -да понуђач има веома добар бонитет (минимум ББ ранга) | Скоринг, издат и оверен од АПР-а |
|  | -да понуђач у претходне три обрачунске године (2013.,2014. И 2015. ) није пословао са губитком | Биланс стања и биланс успеха |
|  | -да понуђач није био у блокади последњих шест месеци пре објављивања јавног позива | Потврда о броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије |
|  | Понуђач располаже довољним пословним капацитетом: - да је у претходних пет година пре објављивања позива изводио радове на најмање три објекта високоградње и то: на изградњи нових објеката или санацији, адаптацији, реконструкцији или доградњи постојећих објеката високоградње са комплетно завршеним грађевинским, занатским и инсталатерским радовима ) - да поседује следеће сертификате за област изградње: 1. ISO 9001 2. ISO 14001 3. OHSAS 18001 4. ISO 50001 | Потврде Наручиоца потписане од овлашћених лица и оверене печатом о уговореном послу или фотокопије закључених уговора, и потписане и оверене печатом ( наручилаца, извођача и надзора) окончане ситуације - фотокопијe важећих сертификата |
|  | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом : - да има најмање по једно лице запослено (пре објаве позива за предметну набавку) на неодређено време- носиоца важеће лиценце одговорног извођача радова са лиценцама: а) 410 или 411-дипломирани грађевински инжењер б) 430- дипломирани инжењер машинства в) 450-дипломирани инжењер електротехнике | -Фотокопије уговора о раду и ПППД образаца за свако лице - фотокопију лиценци лица која ће решењем бити именована за извођење радова у предметној набавци, потписане од стране носиоца лиценце и оверене личним печатом одговорног извођача радова , - Фотокопије Потврда ИКС о важности истих; |
|  | -да има најмање 50 запослених радника | - Фотокопије ПППД образаца |
|  | -да има на располагању лице задужено за безбедност и здравље на раду | -доказ о положеном стручном испиту о практичној оспособљености - писани акт понуђача којим је то лице радно ангажовано за обављање тих послова -ПППД образац за наведено лице, за три месеца која претходе месецу објављивања позива за предметну набавку |

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове од тач. 1) до 4) , а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове, а додатне услове испуњавају заједно.

НАПОМЕНА:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и у својој понуди је обавезан да наведе назив интернет странице.

Доказ из тач. 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ тач. 3) мора бити издат након дана објављивања позива.

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015) могу се доставити у неовереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.Уколико се установи да поједине фотокопије нису индентичне са траженим оригиналним документима, или понуђач одбије да достави тражена документа на увид, таква понуда се неће разматрати и одбиће се као неприхватљива, а наручилац ће позвати првог следећег понуђача на ранг лист да достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова.

III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом  за

подношење понуда.

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 30 дана од дана објављивања позива за достављање понуде на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, и то најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 13,00 часова у просторијама Туристичке организације Ужице, Трг партизана број 10, 31000 Ужице. За присуствовање отварању понуда потребно је оригинал овлашћење.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Туристичка организација Ужице, Трг партизана број 10, 31000 Ужице, са назнаком:

- ,, Понуда за јавну набавку радова - Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта, број 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 30 дана од дана објављивања Позива на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда обавезно мора да садржи:

- Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Попуњен,потписан и оверен печатом  Образац бр. 1 - Подаци о понуђачу. Саставне делове (за групу понуђача или подизвођача доставити/недостављати, у зависности од облика наступања – Образац бр. 2 и  Образац бр. 3).

- Попуњени, потписани и оверени печатом Обрасци 4, 6, 7, 9, 10 и 11. Уколико наступа као група понуђача или са подизвођачем, обрасце потписује овлашћени члан групе.

- Споразум (уколико наступа група понуђача) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће издати рачун

- рачуну на који ће бити извршено плаћање

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Општине Топола, ул. Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку набавку радова - Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта, број 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта, број 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта, број 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта, број 1/2016, НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова из поглавља IV.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Начин, динамика и рок плаћања је дефинисан Уговором који је саставни део конкурсне документације.Авансно плаћање дозвољено до максимално 20% износа понуде.

8.2. Захтев у погледу рока и начина извршења радова

Време извршења предметних радова дефинисано је обрасцем Понуде и Уговором који је саставни део конкурсне документације.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата све трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са               чланом 92. Закона.

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: Туристичка организација Ужице,  са седиштем у Ужицу, Трг партизана број 10 , 31000 Ужице,  или електронске поште на e-mail: turizamue@gmail.com ] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2016”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

13.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Одабрани понуђач доставља:

1) Оригиналну, неопозиву, и безусловну банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, плативу на први позив без приговора, у висини плаћеног аванса ,  са роком важности до правдања аванса;

Гаранција за повраћај авансног плаћања се доставља пре уплате аванса, а Наручилац исту враћа одабраном понуђачу одмах након правдања износа аванса кроз привремену ситуацију.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа цена“ .

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који буде доставио краћи рок завршетка посла .

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац Изјаве који је саставни део конкурсне документације).

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Сходно члану 149. ЗЈН. захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда

Понуђач који је учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права повређена, може се у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, обратити наручиоцу са захтевом за заштиту права.

Захтев мора бити сачињен у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама.

Захтев се подноси непосредно наручиоцу или путем поште препорученом пошиљком.

Копију захтева понуђач доставља истовремено Републичкој Комисији и дужан је да уплати Републичку административну таксу на рачун буџета Републике Србије у висини од 120.000,00 дин. на текући рачун: 840-30678845-06,  позив на број  1/2016, сврха уплате: Такса за ЗЗП, туристичка организација Ужице; корисник: Буџет Републике Србије.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац задржава право да закључи уговор са са првим следећим најповољнијим понуђачем.

IV    ОБРАСЦИ

Образац бр. 1

| ## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив |  |
| Седиште и адреса |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Порески идентификациони број-ПИБ |  |
| Матични број |  |
| Број рачуна и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Телефон |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |

Место и датум: 						                  Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Образац бр.2

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Образац бр. 3.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Образац „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац бр. 4

П О Н У Д А

бр._______________________од __________________године

за ЈН бр. 1/2016 – набавка радова-Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта

1. Подаци о понуђачу:

Назив (име) понуђача:	___________________________________________________

Седиште и тачна адреса:_______________________________________________________

Овлашћена особа (потписник понуде):  ___________________________________________

(име, презиме и функција)

Матични број понуђача: ______________________________

Порески број понуђача:_______________________________

2. Понуду подносимо  ( заокружити) :

а) самостално         б) са подизвођачем        в) као заједничка понуда

Подаци о подизвођачу:

Назив (име) подизвођача:	_______________________________________________________

Седиште и тачна адреса:__________________________________________________________

Овлашћена особа (потписник понуде):  ______________________________________________

(име, презиме и функција)

Матични број подизвођача: ______________________________

Порески број подизвођача:_______________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу: _____________________

3.  Цена – укупна цена

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |

4. Начин плаћања: _________________________________________________________________

5. Рок за завршетак радова: ___________________ ( не дуже од 60 дана од дана увођења у посао).

6.Гарантни рок: ________________.

7.Рок важења понуде (не краће од 60 дана): __________

Место и датум: 						                                Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Образац бр.5

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив наручиоца_______________________________

Седиште              _______________________________

Матични број      ______________________________

ПИБ                     _______________________________

ПОТВРДА

Да је понуђач ____________________________________________________________________

у предходној ________ години,  са наручиоцем ________________________________ закључио уговор о ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ , у вредности од ______________________ динара са пдв-ом.

Потврда се издаје на захтев понуђача  ________________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке радова- Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта, који спроводи наручилац ТО Ужице.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

У ____________________

Датум: ________________                                                                               Потпис одговорног лица

_______________________

МП

Напомена: Уместо потврде понуђач може да достави фотокопију уговора о извршеним радовима

Образац бр. 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ

КАПАЦИТЕТУ

У вези члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

У поступку јавне набавке радова - Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта, ЈН ОП 1/2016,  под пуном моралном, материјалном и  кривичном  одговорношћу изјављујем, да испуњавам услов за учешће у поступку јавне набавке предвиђене у члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, и то да располажем неопходним кадровским капацитетом прописаним овом конкурсном документацијом.

Место и датум: 						                           Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју

Образац бр. 7

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова- Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта, ЈН ОП 1/2016 ,поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум: 						                              Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем или група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача или овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача, и оверена печатом.Образац копирати у потребном броју.

Образац бр. 8

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке радова- Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта, ЈН ОП 1/2016

| ВРСТА ТРОШКОВА ПОНУДЕ | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| УКУПНО: |  |
| ПДВ: |  |
| СВЕГА: |  |

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. (члан 88.  ЗЈН).

Место и датум: 						                           Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем или група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног представника групе понуђача.

Достављање овог обрасца није обавезно.

Образац бр.9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У понуди  за ЈН бр. 1/2016 – набавка радова- Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујемо да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: 						                   Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем или група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача или овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача, и оверена печатом.Образац копирати у потребном броју.

Образац бр. 10

МОДЕЛ  УГОВОРА

О набавци радова- Грађевинско-инсталатерски радови на адаптацији Коначишта

Закључен између Уговорних страна:

1.	Туристичка организација Ужице,  са седиштем у Ужицу, Трг партизана број 10, које заступа директор Бобан Перишић (у даљем тексту: Наручилац) и

2.	_________________________________ мат.бр.____________; ПИБ ___________, из ___________________, ________________________ бр___. које заступа ____________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Уговорне стране закључују овај уговор како следи:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама Републике Србије ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  спровео поступак јавне набавке ЈН ОП 1/2016, чији је предмет извођење радова на другом спрату Градског културног центра у Ужицу, трг Светог Саве 11  који се мора привести намени односно адаптирати у савремено коначиште, а у свему сагласно Kонкурсној документацији за ову јавну набавку;

- да је Извођач на захтев Наручиоца, у поступку јавне набавке ЈН ОП 1/2016, доставио  понуду која је код Наручиоца заведена под бр. _________ од ____________. године;

- да је у поступку на отварању понуда, Извођач понудио цену од __________________  динара без ПДВ-а.

- да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора број ____________ од _____________. године прихватио понуђену цену Извођача.

- да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун Извођача  и то на текући рачун број _________________, банка _____________________.

ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА

Члан 3.

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету:

- Део 1 Уговор

- Део 2  Понуда извођача

- Део 3  Конкурсне документације -  Техничке спецификације-Предмер и предрачун  радова.

Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују.

ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 4.

Наручилац уступа а Извођач прихвата да са радном снагом, материјалом, механизацијом и погонском и другом енергијом коју сам обезбеђује, изведе радове на адаптацији другог спрата Градског културног центра у Ужицу, трг Светог Саве 11,  који се мора привести намени односно адаптирати у савремено коначиште, са припадајућом опремом и унутрашњим инсталацијама, у свему сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ЈН ОП 1/2016 и овом уговору.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће предметне радове извести у свему према овом уговору, Конкурсној документацији за јавну набавку ЈН ОП 1/2016, техничкој документацији са техничким описом и предмером и предрачуном радова, у  утврђеном року из члана 12. овог уговора, а према законима, прописима, стандардима и нормативима који уређују ову врсту радова и у складу са правилима струке.

Члан 6.

Потписом Уговора Извођач потврђује да је упознат са комплетним техничим спецификацијама  потребним за извођење радова који су предмет овог уговора, те не може накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или продужетак рока изградње предметних објеката.

Извођач се обавезује да све уговорене радове изведе квалитетно и у уговореном року, а у свему сагласно условима из Конкурсне документације.

Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет изведених радова.

Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова.

Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје. Уколико у том времену дође до било каквог оштећења на изведеним радовима и материјалу Извођач ће о свом трошку отклонити штету на начин да изведени радови приликом примопредаје буду у потпуности у складу са одредбама овог уговора.

Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично. Уколико се Извођач не одазове захтеву, налози и измене надзорног органа сматраће се исправним.

Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, пријема свих материјала и интерену контролу свих радова са важећим прописима и стандардима.

Извођач се обавезује  да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу .

Извођач је у обавези да учествује у поступку техничког прегледа објекта, коначном обрачуну и примопредаји радова.

Извођач је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере безебедности и здравља на раду.

###### ЦЕНА

Члан 7.

Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора, а сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ЈН ОП 1/2016, износи: ___________________  динара без пдв-а, односно ____________________ динара са пдв-ом.

Збир вредности свих позиција радова из уговореног предмера и предрачуна радова представља уговорену вредност извођења радова која обухвата и све непредвиђене радове који су се могли сагледати до закључења овог уговора, а на основу Техничке документације, стања на терену за извођење, претходних испитивања, мерења и истраживања терена .

Извођач прихвата да уколико то буде потребно, поред предметних радова изведе и све Додатне радове.

Извођач је прегледао и проверио Градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, да је проценио обим и природу рада и материјала потребног за завршетак Радова, прилазе до Градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да су се упознали у свему што се тиче плаћања такса, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе,  као и преглед комплетне уговорне документације, тако да Извођач потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да Радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени.

Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак Радова.

Цена из става 1. овог члана  садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле,оплате/ ако није посебно другачије дато/, средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Након што Извођач достави Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, Наручилац ће извршити плаћање аванса Извођачу у износу од ____________ динара без пдв-а, односно ___________ динара са пдв-ом.

Окончану ситуацију, урађену у свему према Коначном обрачуну, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, Извођач доставља надзорном органу на преглед и оверу. Окончана ситуација обавезно мора да садржи у прилогу копије листова грађевинске књиге, оверене од стране Извођача и надзорног органа, за позиције и количине радова које обухвата окончана ситуација. У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације надзорни орган ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу окончане ситуације и три (3) оверена примерка вратити Извођачу путем надзорног органа, а један (1) оверен примерак предати надзорном органу. Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој уговорној страни, своју обавезу извршиће у року од _______ дана од дана када пријема окончане ситуације.

Члан 9.

Наручилац враћа Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса Извођачу након правдања износа аванса кроз привремену-авансну ситуацију.

РОК

Члан 10.

Предметне радове Извођач је обавезан да изврши у року од ______ календарских дана од дана увођења у посао.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Наручилац је дужан да, по стицању услова, надлежним органима пријави почетак извођења радова. Наручилац доставља  Извођачу Пројекат у складу са којим ће се изводити радови.

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ

Члан 12.

Извођач се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 12. овог уговора плати Наручиоцу пет промила  (5 ‰) од укупне вредности изведених радова по коначном обрачуну за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) укупне вредности изведених радова по коначном обрачуну.

Уколико из било којих разлога уговорне стране не сачине коначни обрачун, Извођач се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 12. овог уговора плати Наручиоцу пет промила  (5 ‰) од уговорене вредности радова из члана 7. овог уговора за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) наведене уговорене вредности радова.

Уколико Извођач прекорачи било који  међурок, Наручилац задржава депозит од 5% од износа привремене ситуације коју испостави Извођач. Уколико  Извођач у даљем току извођења радова, односно до завршетка свих уговорених радова надокнади пропуштени међурок, Наручилац му приликом исплате окончане ситуације враћа задржани депозит у номиналном износу. Уколико  Извођач у даљем току извођења радова не надокнади пропуштени/е међурок/ове, односно касни са завршетком извођења свих уговорених радова,  Наручилац задржава сва средства овог депозита на име уговорне казне за доцњу Извођача у  извођењу уговорених радова. Уколико је износ укупне уговорне казне већи од средстава задржаног депозита, средства задржаног депозита се урачунавају у укупну уговорну казну.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 13.

Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане повређивањем  лица или оштећењем ствари на градилишту

##### БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 14.

Извођач се обавезује да Наручиоцу достави:

- Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса  на износ средстава аванса,  по потписивању овог уговора, а пре уплате аванса.

##### ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 15.

Гарантни период за изведене радове је _____________.

Члан 16.

Извођач је дужан да у гарантном периоду све недостатке на изведеним радовима, или оштећења на предмету извођења радова настала његовим чињењем или нечињењем, отклони о свом трошку, а у примереном року који одреди Наручилац.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 17.

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор ако је Извођач:

- одустао од Уговора,

- без разумног оправдања пропустио да почне радове или задржава напредовање радова, након истека петнаест (15) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца;

- не користи уплаћени аванс у складу са овим уговором,

- пропустио да одстрани материјале са градилишта , након истека петнаест (15) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца;

- упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да спроводи радове у складу са Конкурсном документацијом за ЈН број 1/2016, или стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе;

- пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног органа да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок извођења;

- без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора;

- пропустио да достави тражене гаранције, на начин и у роковима како је то дефинисано овим уговором;

- својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног органа, и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима,  другим прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном документацијом за јавну набавку ЈН број 1/2016.

Уколико Наручилац једнострано раскине овај  Уговор из било кога од наведених разлога у овом члану, Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете од Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају споразумно преко својих овлашћених представника.У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног  суда у Београду.

Члан 19.

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну набавку ЈН 1/2016, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи и других прописа којима је регулисана материја овог уговора.

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних и равноправних примерака, од којих по 4 (четири) задржава свака уговорна страна.

| ЗА ИЗВОЂАЧА | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- |
| директор | Директор |
| _____________ _________________________________ МП | Бобан Перишић ______________________________________ МП |

Образац бр. 11

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Пројектни задатак:

Радови се изводе на другом спрату Градског културног центра у Ужицу, трг Светог Саве 11  који се мора привести намени односно адаптирати у савремено коначиште.

Овим пројектом се предвиђа адаптација дела простора другог спрата  у Коначиште које би се састојало од: шест одвојених  соба са  сопственим купатилом (од тога је једна  соба и купатило предвиђено за лица са посебним потребама), заједничког предпростора, рецепције са канцеларијом и простора за кафу-одмор  (не припрема се храна). Такође се на првом  спрату на делу где су сада вц-и реновира 1 мушки и 1 женски вц који ће користити и корисници коначишта као јавни вц.

Адаптацијом се предвиђа скидање постојећих спуштених плафона од малтера на трсци и замена са гипс картонским плафонима.

Преградни зидови се руше и нови се зидају као лаки зид где се прави зид од yтонг блока д=15цм (као звучна изолација) који се са обадве стране облаже гипс картоном са припадајућом ал подконструкцијом. Финална обрада гипсаних плоча је глетовање и бојење.  Мењају се сви подови и то у таписоне (самогасиве са пп атестом) по собама и заједничком простору, а плоче од гранитне керамике у купатилима, вц-у и у простору за одмор.

Сва врата су нова са завршним слојем од пресованих ламината типа ХПЛ.

Услед повећања броја купатила предвиђа се проширење и по потреби замена постојећих канализационих вертикала.

Све врсте предвиђених радова су детаљније описане у предмеру и предрачуну радова.

У јавним просторима се предвиђа спуштен плафон на цца 300цм од коте готовог пода, у делу соба на  260цм, а у делу купатила и ходника на 240цм.

Постојећи прозори се задржавају и они су термопан стаклом у свим собама отварајући. Са три стране објекта је алу-бонд, а са дворишних страна демит фасада и она је одличног квалитета.

Постојећа кровна плоча, слојеви крова и термоизолације се задржавају. Места продора нових вертикала ће бити пажљиво обрађена и у складу са правилима струке.

У првој фази се предвиђа извођење инсталације за дојаву пожара  оквиру адаптираног дела, као и извођење хидранта од плафона приземља у делу гардероба до хидрантског ормара на другом спрату.(уколико постојеће инсталације то дозвољавају, а уколико не ићи ће се на проширење капацитета).

При извођењу радова који су предмет јавне набавке извођач је дужан: да се придржава техничких прописа и стандарда који регулишу врсту радова која је предмет јавне набавке; да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку потребног материјала и опреме; да изврши обезбеђење свих лица , као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично; да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова.

Понуђач је дужан да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима.

Понуђач је дужан да радове изводи са радном снагом одговарајућих квалификација према опису посла.

У току извођења радова извршити обезбеђење објекта у складу са важећим прописима. Понуђачи могу да обиђу и прегледају објекат где се планира извођење радова и сакупе све податке о локалним приликама и проуче све услове под којима треба да се врше предметни послови. Трошкове посете сноси понуђач. Посета се договара са наручиоцем најмање 1 дан пре планиране посете.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Машинске инсталације идејног пројекта грејања, хлађења и вентилације за објекат Градски културни центар-Реконструкција и адаптација дела другог спрата и адаптација тоалета на првом спрату, у улици Трг Светог Саве бр.11 у Ужицу

Грејање и хлађење пословног простора

За грејање соба, заједничког ходника и доручковаонице користи се електрични радијатори-конвектори са електронским термостатима. За грејање купатила соба пројектоване су електричне грејалице –сушачи пешкира. Радијатори и сушачи пешкира за просторије су одабрани према препоруци њихових произвођача. Горе поменуте просторије се могу грејати преко клима уређаја који раде на принципу топлотне пумпе ваздух-ваздух у мулти сплит моделу до спољашње температуре од -10оЦ. За собе, ходник и доручковаоницу одабране су унутрашње зидне клима јединице према израчунатим губицима топлоте за зимски период и добицима топлоте за летњи период. Унутрашње клима јединице соба на северној страни, ходника и доручкованице су повезане на једну спољашњу јединицу, а унутрашње клима јединице соба на јужној страни пословног простора су повезане на другу спољашњу јединицу. Спољашње јединице се смештају на северну и јужну фасаду објекта. Издвојени кондезат се са спољашних клима јединица доводи са пластичном цеви ф20 до одвода подне решетке најближег купатила.

Вентилација пословног простора

За вентилацију купатила која су без прозора  предвиђена је вентилација која се састоји од извлачења отпадног ваздуха без надокнаде. Извлачење се изводи преко вентилатора за купатила , који се уграђују на плафон. Вентилатори се кроз плафон повезују са каналским огранцима , а огранци са магистралним лименим каналом који се води кроз тавански простор објекта. Магистрални лимени канал се изводи на кров објекта и завршава се са вентилационом капом. Канали за одвод отпадног ваздуха из купатила се изолује ПЛАМАФЛЕКСОМ дебљине 10мм. Вентилатори купатила се укључују и искључују преко прекидача за светло. Вентилација заједничког ходника и доручковаонице се изводи тако сто се из тих просторија преко металних аеро вентила са регулатором протока, лименог канала и вентилатора извлачи отпадни ваздух и преко крова објекта баца у атмосверу. Лимени канал се води у таванском простору објекта. Количина ваздуха која се извлачи одређена је на основу броја људи који бораве у просторијама. Надокнада ваздуха без претходне припреме се врши преко преструјне решетке која је уграђена у прозор на преградном зиду. Преградни зид раздваја пословни простор од заједничког степеништа објекта.

Све остало што није поменуто у опису урађено је према важећим прописима за ову врсту инсталације.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

I РУШЕЊА И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

| ## ОБЈЕКАТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА 2. СПРАТА И ТОАЛЕТА НА 1. СПРАТУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ,, КОНАЧИШТЕ,, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Јед м | ## количина | ## Јед цена без пдв-а | ## Укупна цена без пдв-а |
| ## I | ## РУШЕЊА |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Скидање постојећег паркета, цем. кошуљице,демонтажа унутрашњих врата,старих инсталација ...са утоваром и одвозом шута до 10км на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | ## Обрачун по м2 | ## m2 | ## 302 |  |  |
| ## 1а | ## демонтажа дуплошперованих врата са дрвеним оквиром дим 95x 210цм | ## ком | ## 19,00 |  |  |
| ## 1б | ## демонтажа лаке дрвене преграде са стаклом и једним једнокрилним вратима у оквиру ње дим 355x300цм | ## ком | ## 1,00 |  |  |
| ## 1ц | ## демонтажа лаке дрвене преграде са стаклом и улазним клатно вратима у оквиру ње дим 300x300цм | ## ком | ## 1,00 |  |  |
| ## 1д | ## демонтажа унутрашњих прозора ка степеништу и доручковаоници дим 165x200цм | ## ком | ## 2,00 |  |  |
| ## 1е | ## демонтажа унутрашњих прозора ка стакленој фасади у канцеларији из степените дим 165x200цм | ## ком | ## 2,00 |  |  |
| ## 1ф | ## демонтажа старог паркета заједно са разбијањем цем. кошуљице. | ## м2 | ## 230,00 |  |  |
|  | ## *све позиције се нуде са хоризонталним и вертикалним транспортом, утоваром, одвозом шута до 10км на градску депонију. |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Разбијање преградних зидова и обијање старих кер. плочица санитарија, водоводних и канализационих цеви у три санитарна блока. Садашња основа санитарних блокова цца 37м2. Обрачун, све са утоваром и одвозом до 10км на градску депонију | ## пау | ## 1,00 |  |  |
| ## 2а | ## обијање старих кер. плочица и малтера са конструктивних зидова који остају | ## м2 | ## 55,00 |  |  |
| ## 2б | ## обијање кер. плочица и цементне кошуљице са пода у деловима старих купатила | ## м2 | ## 37,00 |  |  |
| ## 2ц | ## обијање малтера на старим зидовима који остају у собама | ## м2 | ## 180,00 |  |  |
| ## 2д | ## рушење преградних зидова од опеке, обострано малтерисаних и делом са плочицама | ## м2 | ## 166,50 |  |  |
|  | ## *све позиције се нуде са хоризонталним и вертикалним транспортом, утоваром, одвозом шута до 10км на градску депонију. |  |  |  |  |
| ## 3 | ## демонтажа дрвених платформи на којима су била седишта у делу трибина изнад коте пода лобија са обе стране | ## м2 | ## 66,00 |  |  |
| ## 4 | ## Рушење парапета испод прозора у конструктивном зиду и прављење везе измедју лобија и простора за одмор | ## м3 | ## 1,70 |  |  |
| ## 5 | ## Демонтажа спуштеног плафона од ламперије | ## м2 | ## 67,00 |  |  |
| ## 6 | ## Рушење спуштеног плафона од малтера преко трске који је качен за Авраменко аб конструкцију | ## м2 | ## 216,00 |  |  |
|  | ## *све позиције се нуде са хоризонталним и вертикалним транспортом, утоваром, одвозом шута до 10км на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | ## УКУПНО РУШЕЊА |  |  |  |  |
| ## II | ## ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| ## 1 | ## израда цементне кошуљице. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | ## *цементну кошуљицу изводити заједно са пливајућим подом-стиродур 1цм. Ову позицију дати заједно стиродур и цем. кошуљицу комплет. | ## м2 | ## 302,00 |  |  |
|  | ## *обрачун и део испод гипс картонских зидова |  |  |  |  |
|  | ## Израда армиране цементне кошуљице као подлога за подове , од цементног малтера размере 1:3. Кошуљица армирана плетивом од жице Ø 2 мм, са окцима 16x16 мм. Кошуљица дебљине мин д=4 цм, у wц-има са падом ка сливницима. |  |  |  |  |
|  | ## За веће површине и дужине изводити дилатационе спојнице. У спојнице и уз све зидове поставити стиропор дебљине 1 цм. Обрачун по м2, комплет. |  |  |  |  |
|  | ## Израда хидроизолације у купатилима са савијањем уз зидове цца 20цм и до 2,5м на местима где су туш кабине | ## м2 | ## 120,00 |  |  |
|  | ## Израда вертикалне и хоризонталне хидроизолације зидова и подова мокрих чворова, двокомпонентним, еластичним, полимером модификованим цементним малтером (тип "Сика Ластиц 150" или Исомат двокомпонентни-еластични) . У оквиру позиције поставити и Сикину гумирану траку на споју вертикалне и хоризонталне хидроизолације.Рад изводити у свему према упутству произвођача изолације. |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Израда изравњавајуће олмо масе и припрема подлоге за итисон Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | ## *уколико је кошуљица квалитетно изведена ова позиција се неће изводити | ## м2 | ## 210,00 |  |  |
| ## 3 | ## Набавка и постављање таписона типа Емпорио 40 (или Боутиqуе 40) или одговарајућег. Обрачун по м2 заједно са ободним лајснама. Неопходно је приложити адекватне противпожарне атесте у складу са домаћим прописима. | ## м2 | ## 210,00 |  |  |
|  | ## ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ## Сви радови се морају извести у складу са пројектом, техничким извештајем и важећим стандардима. Типски профили подконструкције, причвршћивачи, спојни и везни материјал, угаони ојачани профили и бандажирање су урачунате у цену. |  |  |  |  |
|  | ## Отвори за врата се одбијају од површине . Инсталацијски продори се не одбијају од површине |  |  |  |  |
|  | ## од површине јер је у цену обрачунат и пролаз инсталација. Подконструкција зидних елемената мора бити са растером прилагодјен висини и намени простора. |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Израда гипс картонског зида од гипса обострано обложеног гипс картонским плочама са звучном изолацијом д=15цм измедју гипс картонских плоча од Yтонг блока . Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  | ## Два пута подконструкција за гипс (са обадве стране Yтонг блока и једноструке плоче са обадве стране зида по једна од гипса д=1,25цм преко подконструкције. На местима качења тв-а предвидети ојачања у подконструкцији. | ## м2 | ## 103,00 |  |  |
|  | ## (овде обрачунате гипсарске облоге и подконструкција) |  |  |  |  |
|  | ## Звучна и термоизолација ће бити од Yтонг блока д= 15цм измедју суседних соба и јавних простора обострано обложених једноструким гипсом (у овај позицији обрачунат Yтонг блок) | ## м2 | ## 103,00 |  |  |
|  | ## Набавка и монтажа двостраног преградног зида по систему "Кнауф W112 д10" укупне дебљине 10цм (2.5+5+2.5 цм),са звучном изолацијом од мин. вуне д= 5цм .Зид изводити од цем.естриха до кровне плоче,обрачун зида комплет као једна површина. | ## м2 | ## 93,00 |  |  |
| ## 5 | ## Израда гипс картонских плафона са каскадама. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | ## Набавка и монтажа спуштеног плафона по систему "Кнауф од пуних гипс картонских плоча д 1.25цм", укључујући и припадајућу подконструкцију. |  |  |  |  |
|  | ## Ортогонално полагање према пројекту, укључујући и прилагодјавање завршетака уз облоге зидова. Плафон се уградјује на висини 2.60м и у купатилима 2.40м. |  |  |  |  |
|  | ## каскаде су према детаљу и ортогоналне су, једноставне израде (иза маске је простор за смештај индиректног осветљења-лед трака) | ## м2 | ## 320,00 |  |  |
| ## 6 | ## Набавка и монтажа улазних пуних врата у собе са облогама од ламината дим 100x210цм са електронском бравом са магнетном картицом. Обрачун по комаду. | ## ком | ## 5,00 |  |  |
|  | ## Конструкција крила врата екструдирана иверица 34мм (заштита буке 25дб) |  |  |  |  |
|  | ## Финална облога врата од тврдо пресованог ламината ХПЛ типа цц7923 мат 58 (сурф)-беж боја или цц7927 мат 58 фолк естане сива боја или сличног квалитета. Брава електромагнетска са картицом. Споља кугла унутра квака. |  |  |  |  |
|  | ## довратник челични топлоцинкован и бојен уљаном бојом у тону одабраног ламината. |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Набавка и монтажа унутрашњих врата у купатилима дим 80x210цм . Обрачун по комаду. | ## ком | ## 5,00 |  |  |
|  | ## финална обрада исто као и претходна позиција осим што је обична брава, и испуна крила дрвена подконструкција и саће. Врата имају преструјне решетке и у оквиру ове позиције калкулисати и уградњу преструјних решетки. |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Набавка и монтажа унутрашњих врата у wц-има, магацинима, на доручковаоници... дим 80x220цм, 100x220цм различите обраде . Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | ## 90x210цм | ## ком | ## 5,00 |  |  |
|  | ## 105x210цм (за инвалиде) | ## ком | ## 2,00 |  |  |
|  | ## преструјне решетке на вратима купатила (шест комада) | ## ком | ## 6,00 |  |  |
|  | ## Израда, набавка и монтажа преграде мушког wц-а, у оквиру плоче са једнокрилним вратима, од компактне ламинатне плоче са заптивним елементима, са |  |  |  |  |
|  | ## припадајућом носећом конструкцијом од квадратних ал елоксираних цеви, Л профила са тачкастим причвршћивањем и регулацијским ногама са бравом са лептирастим механизмом | ## ком | ## 1,00 |  |  |
| ## 9 | ## Израда подних и зидних плочица од гранитне керамике у купатилима соба. |  |  |  |  |
|  | ## подне и зидне плочице дим 30x60цм су од гранитне керамике орнаментина Италија дебљине 9-10мм ретт , комерцијална класа боје беиге , сива, тамно сива или сличног |  |  |  |  |
|  | ## квалитета клизног фактора Р 9, са цереситовом (или сличном) фугом у боји по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | ## Плочице се полажу у слоју лепка фуга на фугу д=3мм. Лепак се неће посебно обрачунавати. |  |  |  |  |
|  | ## подне тамно сиве и сокла 30цм -висина једне плочице | ## м2 | ## 36,00 |  |  |
|  | ## зидне светло сиве до плафона | ## м2 | ## 90,00 |  |  |
|  | ## мозаик камени мрежа брицк блацк-фумо 30x30 или сличан | ## м2 | ## 7,00 |  |  |
| ## 10 | ## Израда тоалета за госте на првом спрату. Висина плочица 210цм до висине врата |  |  |  |  |
|  | ## подне тамно сиве и сокла 30цм -висина једне плочице | ## м2 | ## 21,00 |  |  |
|  | ## зидне светло сиве до висине врата-висина једне плочице | ## м2 | ## 40,00 |  |  |
| ## 11 | ## Израда подних плочица и шанка у просторији за одмор и пијење кафе. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | ## подне тамно сиве и сокла 30цм -висина једне плочице | ## м2 | ## 47,00 |  |  |
| ## 12 | ## Израда нових стаклених преграда. Обрачун паушално. |  |  |  |  |
|  | ## Израда и монтажа нових двокрилних улазних врата са надсветлом дим 160 x 300 ком 1. Носећа конструкција од ал профила (типа алумил или сличног квалитета, застакљена термостаклом 4+12+4мм, са свим потребним | ## ком | ## 1,00 |  |  |
|  | ## дихтунзима, оковима шаркама, бравама и пратећом опремом. |  |  |  |  |
|  | ## Израда и монтажа новог дрвеног унутрашњег прозора ка степеништу димензија 165x200цм -карактеристике као претходна позиција. | ## ком | ## 1,00 |  |  |
|  | ## Израда и монтажа фиксне стаклене преграде из просторије за одмор ка степеништу дим 5,70 x3м | ## ком | ## 1,00 |  |  |
| ## 13 | ## Глетовање зидова и бојење полудисперзијом. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | ## м2 | ## 1.020,00 |  |  |
|  | ## *доплата за део зидова се боји два пута у боје према рал карти |  |  |  |  |
|  | ## црвена, жута, плава, зелена | ## м2 | ## 150,00 |  |  |
| ## 16 | ## Хоризонтално затварање дуплим гипсом са термоизолацијом д= 10цм од минералне вуне део ка спољњем стакленом зиду измедју етажа у делу просторије | ## м2 | ## 4,00 |  |  |
|  | ## за одмор и I спрата. Површина затварања цца 4м2. Отежан рад око опшивања вертикала фасадне конструкције-вертикала. |  |  |  |  |
|  | ## *алубонд на челичној подконструкцији алтернативно |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Пробијање аб конструкције изнад коначишта и пробијање свих слојева крова на местима нових вентилационих вертикала са лимарским опшивкама након постављања вертикала. Обрачун по комаду вертикале. |  |  |  |  |
|  | ## *саме вентилационе главе обрачунате у инсталатерским пројектима. | ## ком | ## 7,00 |  |  |
| ## 17 | ## Малтерисање на местима где је обијен малтер, у wц-у на првом спрату, поправка шпалетни, места где су раније били преградни зидови, поправка старих зидова у собама који се задржавају и сл...... | ## м2 | ## 250,00 |  |  |
|  | ## УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ## РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |  |  |
|  | ## РУШЕЊА |  |  |  |  |
|  | ## ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Укупно без пдв-а |  |
|  |  |  |  | ## Пдв |  |
|  |  |  |  | ## Укупно са пдв-ом |  |

II УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ

|  | Јед мере | количина | Јед цена без пдв-а |  | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХЛАЂЕЊЕ И ГРЕЈАЊЕ КЛИМА ЈЕДИНИЦАМА МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМА |  |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа спољашњих јединица Мулти сплит система тип МXЗ-3Д54ВА, снага хлађења(2,9-6,8)кw, снага грејања (2,6-9)кw, димензија 840x710x330 производ Митсубиши или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 |  |  |  |
| Испорука и монтажа спољашњих јединица Мулти сплит система тип МXЗ-4Д83ВА, снага хлађења(3,7-9,2)кw, снага грејања (3,4-11,6)кw, димензија 900x915x320 производ Митсубиши или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 |  |  |  |
| Испорука и монтажа унутрашњих јединица Мулти сплит система тип МСЗ-СФ 25ВЕ, хладјење(0,9-3,4) кw, грејање (1,0-4,1)кw, димензија 299x798x195 производ Митсубиши или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | ком | 6 |  |  |  |
| Испорука и монтажа унутрашњих јединица Мулти сплит система тип МСЗ-СФ 50ВЕ, снага хладјења (1,4-5,4)кw, снага грејања (1,4-7,3)кw, димензија 299x798x195 производ Митсубиши или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 |  |  |  |
| Израда инсталација од изолованих бакарних цеви, електро инсталација, повезивање електричних каблова и повезивање, израда дренажног вода |  |  |  |  |  |
|  | м | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Укупно |  |  |
| ЕЛЕКТРИЧНИ РАДИЈАТОРИ-ГРЕЈАЊЕ |  |  |  |  |  |
| Испорука и уградња електричних "Финских" радијатора тип ЕПХБЕ или одговарајућих са електронским термостатом |  |  |  |  |  |
| ~ 10П снаге 1000 W димензије389x853x60 | ком | 1 |  |  |  |
| ~15П снаге 1500 W димензије 389x1112x60 | ком | 6 |  |  |  |
| ~ 07П снаге 750 W димензије389x719x60 | ком | 1 |  |  |  |
| ~20П снаге 2000 W димензије 389x1523x60 | ком | 3 |  |  |  |
| Испорука и монтажа грејалица-сушача за купатила -АТЛАНТИК 2012 или одговарајући |  |  |  |  |  |
| ~АТЛАНТИК 2012/500-480x1013x85-ЕЛМАРК или одговарајући | ком | 4 |  |  |  |
| ~АТЛАНТИК 2012/750-480x1464x85-ЕЛМАРК или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Укупно |  |  |
| ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Испорука и монтажа канала кружног попречног пресека (спиро канали) израђених од поцинкованог лима комплет са материјалом за спајање и вешање |  |  |  |  |  |
| дебљине према димензији: |  |  |  |  |  |
| ф180 мм | м | 3 |  |  |  |
| ф160 мм | м | 20 |  |  |  |
| ф 140мм | м | 20 |  |  |  |
| ф 125 мм | м | 15 |  |  |  |
| ф100мм | м | 3 |  |  |  |
| Израда и монтажа преструјне ресетке величине АxБ=350x350 |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 |  |  |  |
| Испорука и уградња металног аеро вентила за извлачење ваздуха са регулатором протока, величине |  |  |  |  |  |
| ПВ- 80 | ком | 2 |  |  |  |
| ПВ- 125 | ком | 2 |  |  |  |
| Испорука и монтажа колена Р=1,5Д 90 ° кружног попречног пресека израђених од поцинкованог лима |  |  |  |  |  |
| дебљине 0.7 и 1мм димензија: |  |  |  |  |  |
| ф 160 мм | ком | 3 |  |  |  |
| ф 140мм | ком | 2 |  |  |  |
| ф 125мм | ком | 6 |  |  |  |
| ф 100 мм | ком | 2 |  |  |  |
| Испорука и монтажа редукциа кружног попречног пресека дебљине 0.7 и 1мм димензија |  |  |  |  |  |
| ф 180/140 | ком | 2 |  |  |  |
| ф160/140 | ком | 2 |  |  |  |
| ф 140/120 | ком | 2 |  |  |  |
| ф 140/100 | ком | 1 |  |  |  |
| Испорука и монтажа рачви кружног попречног пресека израдјених од поцинкованог лима |  |  |  |  |  |
| дебљине 0.7 и 1мм димензија: |  |  |  |  |  |
| ф180/180/180 | ком. | 1 |  |  |  |
| ф160/140/160 | ком. | 2 |  |  |  |
| ф 140/120/140 | ком. | 2 |  |  |  |
| ф 140/100/140 | ком. | 1 |  |  |  |
| Испорука и уградња издувне капе од поцинкованог лима 1 мм димензија |  |  |  |  |  |
| ф 280 | ком | 1 |  |  |  |
| ф 260 | ком | 1 |  |  |  |
| Изолација са "Пламафлексом" каналског одсиса из купатила. Дебљина изолације 10мм |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20 |  |  |  |
| Испорука и монтажа вентилатора ЕДМ -100Ц са аутоматском електрицном клапном П=17w, В=100 м3/х |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4 |  |  |  |
| Испорука и уградња каналског двобрзинског вентилатора округлог прикљуцка тп ТД -500/160, карактеристика |  |  |  |  |  |
| ~ проток:535 м3/х |  |  |  |  |  |
| ~ снаге:68w |  |  |  |  |  |
| ~ број обртаја: 2500 о/мин |  |  |  |  |  |
| ~ ниво буке 41дб |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 |  |  |  |
| Испорука и уградња профилног гвожђа за носење опреме | кг | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Укупно |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| ХЛАЂЕЊЕ И ГРЕЈАЊЕ КЛИМА ЈЕДИНИЦАМА МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМА |  |  |  |  |  |
| ХЛАЂЕЊЕ И ГРЕЈАЊЕ КЛИМА ЈЕДИНИЦАМА МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМА |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРИЧНИ РАДИЈАТОРИ-ГРЕЈАЊЕ |  |  |  |  |  |
| ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укупно без пдв-а |  |  |
|  |  |  | ПДВ |  |  |
|  |  |  | Укупно са пдв-ом |  |  |

III  ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| ПРЕДМЕТ: ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Јед мере | количина | Јед цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
|  | РУШЕЊА |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа, изношење из објекта и транспорт на депонију свих постојећих санитарних уређаја и водоводних и канализационих цеви у зони реконструкције објекта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш | 1,00 |  |  |
| 2 | Пробијање отвора у међуспратној конструкцији пречника Ø150 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |
| 3 | Просецање слојева кровне конструкције за пролаз вентилационе цеви канализације. У цену урачуната и израда лимене опшивке око цеви и дихтовање продора. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 4 | Разбијање подне плоче приземља за израду везе нових вертикала са спољном канализацијом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 2,00 |  |  |
| 5 | Израда продора кроз темељни зид пречника Ø200. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 6 | Просецање платоа испред објекта на траси везе КВ3 и КВ4 са постојећим канализационим ревизионим окном. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 48,00 |  |  |
| 7 | Разбијање платоа испред објекта на траси везе КВ3 и КВ4 са постојећим канализационим ревизионим окном. У цену урачунат утовар и одвоз шута на депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 9,60 |  |  |
|  | УКУПНО РУШЕЊА |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Машински ископ рова за полагање канализационих цеви ширине б=Д+0.7м. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 38,40 |  |  |
| 2 | Ручни ископ рова за полагање канализационих цеви ширине б=Д+0.7м. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 9,60 |  |  |
| 3 | Ручно планирање дна рова, дно рова испланирано са падом датим у пројекту и набијено до 95% збијености по Проктору |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 48,00 |  |  |
| 4 | Разастирање и планирање песка за израду постељице са збијањем, потребна збијеност постељице 95% по Проктору. Дебљина постељице 10 цм испод дна цеви и 10 цм изнад темена цеви, песак око цеви збијати ручно. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 14,40 |  |  |
| 5 | Затрпавање рова материјалом из ископа у слојевима по 30цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 36,00 |  |  |
| 6 | Израда тампон слоја шљунка испод шахтова д=20цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 4,00 |  |  |
| 7 | Транспорт вишка земље из ископа на депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 12,00 |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда кружних ревизионих силаза од префабрикованих армирано бетонских прстенова Ø1000 и завршних конусних елемената Ø625. Део ревизионог силаза до висине 20 цм изнад темена цеви урадити од армираног бетона МБ 30 на лицу места. |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом позиције је обухваћена и израда кинете, рад на уградњи поклопца и пењалица, сав потребан спојни и везни материјал, сви претходни и припремни радови и радна снага. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 шахта комплет изведеног. | м1 | 4,00 |  |  |
| 2 | Израда армирано-бетонског прстена, унутрашњег пречника 62.5 цм за постављање поклопца за шахтове. |  |  |  |  |
|  | Обрачунава се по комаду комплет монтираног армирано-бетонског прстена. | ком | 2,00 |  |  |
|  | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | МОНТЕРСКИ РАДОВИ - КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од ПВЦ-а за уличну канализацију С-16 (СДР-34) СН 8 КН/м2. У цену урачунат сав потребан спојни и помоћни материјал. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | ДН160 | м1 | 48,00 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и монтажа равних ЛГ канализационих шахт поклопаца Ø625 мм, са рупама и рамом. Јединичном ценом позиције је обухваћен сав потребан рад и материјал. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | класа оптерећења Б125 | ком | 2,00 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених пењалица за силазак у зидове шахтова типа ДИН-1212. Пењалице се уграђују на вертикалном одстојању од 30 цм наизменично смакнуте за по 5 цм лево и десно од осе отвора. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 8,00 |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и монтажа бешумних канализационих цеви и фазонских комада ”РАУПИАНО Плус” са муфом и гуменим прстенастим дихтунгом са двоструким ”уснама”, за системе одводње без притиска (гравитацијом) према ДИН ЕН 12056 и ДИН 1986-100 и за системе са повишеним захтевима за заштитом од звука (ВДИ-смерница 4100). Произвођач РЕХАУ – Немачка, Материјал: РАУ-ПП (минерално ојачан) Степен звучне изолованости : 17 дб, испитано према ЕН 4109 и смерници ВДИ 4100 Минимална температура полагања: -10оЦ Максимална радна температура: 90оЦ, краткотрајно 95оЦ |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 | м1 | 16,00 |  |  |
|  | ДН 75 | м1 | 4,00 |  |  |
|  | ДН 110 | м1 | 62,00 |  |  |
| 5 | Набавка и монтажа подних сливника од ПЕ, пречника Ø50 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 6 | Набавка и монтажа вентилационе капе Ø 160мм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња дозрачног вентила типа ХЛ903 ДН 100 или сл. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 8 | Набавка материјала и израда веза на постојеће канализационе вертикале КВ1 и КВ2. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
|  | УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ - КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ - КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1 | Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати према приложеном упутству |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 48,00 |  |  |
| 2 | Испирање цевовода. Пре техничког прегледа објекта и предаје кориснику на употребу извршити испирање положене мреже. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 48,00 |  |  |
| 3 | Снимање изведеног стања канализације. Након комплетно завршене монтаже канализационе мреже извршити геодетско снимање цевовода, шахтова и других објеката на мрежи. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 48,00 |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ - КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | МОНТЕРСКИ РАДОВИ - ВОДОВОД |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и израда веза на постојеће водоводне вертикале. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа водоводних ПП-Р цеви и фазонских комада. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 монтираног цевовода. |  |  |  |  |
|  | ДН20 | м1 | 101,00 |  |  |
|  | ДН25 | м1 | 32,00 |  |  |
| 3 | Набавка и монтажа водоводних челичних поцинкованих цеви и фазонских комада. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 монтираног цевовода. |  |  |  |  |
|  | ДН50 | м1 | 14,60 |  |  |
| 4 | Набавка и уградња комплет зидног противпожарног нидранта са припадајућом опремом |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком монтираног хидранта. | ком | 1,00 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња пропустних вентила. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | ДН 25 | ком | 6,00 |  |  |
|  | ДН 20 | ком | 15,00 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња испустних вентила. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | ДН 25 | ком | 1,00 |  |  |
|  | ДН 20 | ком | 2,00 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња контролног водомера ДН25. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| 8 | Набавка и уградња неповратног вентила ДН25 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 3,00 |  |  |
| 9 | Набавка и уградња угаоних ЕК вентила. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 26,00 |  |  |
|  | УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ - ВОДОВОД |  |  |  |  |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ - ВОДОВОД |  |  |  |  |
| 1 | Испитивање цевовода на притисак. Испитивање се врши у трајању од 2х. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 133,00 |  |  |
| 2 | Дезинфекција и испирање цевовода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 133,00 |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ - ВОДОВОД |  |  |  |  |
|  | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа комплет умиваоника са хромираним сифоном и розетном ф32мм и свим осталим потребним материјалом за уградњу и правилно функционисање. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 7,00 |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа самостојећег комплет умиваоника за инвалиде, од санитарног порцелана, са преливном гарнитуром, величине 670x600мм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 3 | Набавка и монтажа стојеће једноручне батерије за хладну и топлу воду за уградњу на умиваоник. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 8,00 |  |  |
| 4 | Набавка и монтажа судопере он иноx-а. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 5 | Набавка и монтажа стојеће једноручне батерије за хладну и топлу воду за угрању на судоперу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња комплетно опремљеног тоалета који се састоји од: |  |  |  |  |
|  | конзолне шкољке од санитарне керамике, са хоризонталним изливом са сифоном са пластичном даском и поклопцем са вијцима за причвршћење |  |  |  |  |
|  | монтажним елементом за уградњу који је комплетно опремљен за учвршћивање санитарне керамике, што подразумева метални оквир, уградбени водокотлић запремине 6 до 9 литара, универзални прикључак воде1/2" са уграђеним угаоним вентилом, звучно изоловано учвршћење одвода, ПЕ зидно изливно колено Ø90/90мм, ПЕ прелазни комад Ø90/110, гумену манжету и сав причврсни материјал. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 7,00 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња комплетно опремљеног тоалета за инвалиде који се састоји од: |  |  |  |  |
|  | конзолне шкољке од санитарне керамике, са хоризонталним изливом са сифоном са пластичном даском и поклопцем са вијцима за причвршћење |  |  |  |  |
|  | монтажним елементом за уградњу који је комплетно опремљен за учвршћивање санитарне керамике, што подразумева метални оквир, уградбени водокотлић запремине 6 до 9 литара, универзални прикључак воде1/2" са уграђеним угаоним вентилом, звучно изоловано учвршћење одвода, ПЕ зидно изливно колено Ø90/90мм, ПЕ прелазни комад Ø90/110, гумену манжету и сав причврсни материјал. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 8 | Комплет инвалидске опреме уз WЦ шкољку, која се састоји од зидног држача Л=800мм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 9 | Набавка и монтажа огледала величине 40x80цм са заобљеним рубовима , лепљено на зид. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 8,00 |  |  |
| 10 | Набавка и монтажа линијских одводних решетки. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 6,00 |  |  |
| 11 | Набавка и монтажа хромиране зидне батерије са успонским тушем и зидним држачем туша |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 6,00 |  |  |
| 12 | Набавка и монтажа стаклене преграде са вратима |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 6,00 |  |  |
| 13 | Набавка и монтажа држача пешкира |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 14,00 |  |  |
| 14 | Набака и монтажа писоара |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 15 | Набавка, уградња и пуштање у рад електричног бојлера са прохромским казаном. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђеног и повезаног бојлера. |  |  |  |  |
|  | акумулациони бојлер В=50л | ком | 6,00 |  |  |
|  | нискомонтажни бојлер В=10л | ком | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |
|  | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |  |
|  | РУШЕЊА |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | МОНТЕРСКИ РАДОВИ - КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ - КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | МОНТЕРСКИ РАДОВИ - ВОДОВОД |  |  |  |  |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ - ВОДОВОД |  |  |  |  |
|  | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |

|  | IV ИЗРАДА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У објекту се уграђује опрема предвиђена пројектом или адекватна и по захтеву инвеститора. По потреби затражити помоћ пројектанта. |  |  |  |  |  |
| А0. ЛИФТ |  |  |  |  |  |
|  |  | Јед мере | количина | Јед цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| 01 | Испорука и уградња кабловске прикључне кутије КПК 400А, за прикључак на НН мрежу (улаз-излаз), са следећом уграђеном опремом: -3 ком високоучинска осигурача 400/315А - 3 ком високоучинских осигурача 125/35А Комплет са постављањем и повезивањем. | ком | 1 |  |  |
| 02 | Испорука потребног материјала и полагање напојног кабла за лифт, типа ПП00 5x10 мм2. Кабал се полаже као једноструки кабл вод од КПК до ГМРО. Кабал се полаже у поду кроз заштитну вев Фи 110. У позицију улази испорука потребног материјала за израду сувих кабловских завршница и повезивање кабла на оба краја. | м | 10 |  |  |
| 03 | Напомена: Мерно разводни орман у крајњем извести према условима ЕД. Испорука, уградња и повезивање мерно разводног ормана за лифт , а све према једнополној шеми МРО лифт . У орману се уграђује опрема: |  |  |  |  |
|  | Компакт термомагнетни прекидач снаге сл. типу ЛЗМЦ1-А80-И, Ин=80А, 3п. "ЕАТОН" | ком | 1 |  |  |
|  | Трофазно двотатрифно статичко вишефункцијско електронско бројило активне ел. енергије назначених струја 10-40А, класе тачности 2, са интегрисаним уклопним сатом, могућношћу даљинског очитавања и спремно за рад у двосмерној комуникацији . | ком | 1 |  |  |
|  | Спојнице, уводноци,шински развод натписне плочице и остали ситан материјал. Плаћа се испитан и уграђен разводни орман. | кпл. | 1 |  |  |
| 04 | Испорука потребног материјала и израда инсталације напојног кабла за разводни орман лифта од ГРО до РОЛ каблом типа типа Н2XХ-Ј 5x6 мм2. У позицију улази израда кабловских завршница и повезивање на оба краја. Кабал се полаже по кабловским регалима, и по зиду испод малтера. | м | 20 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО А0: |  |
| А. НАПАЈАЊЕ И РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  |  |
| 1. | У главном мерноразводном орману уградити мултиблоц НВ растављач-трополни за монтажу на плочу величине 00 -125Асл. типу „ЕАТОН“, комплет са патронима према једнополној шеми за напајање разводног ормна коначишта. Плаћа се комлет позиција са везом на електричну мрежу пре мерне групе. | кпл. | 1 |  |  |
| 2. | Испорука потребног материјала и израда инсталације напојног кабла за разводни орман коначишта, РО, каблом типа типа Н2XХ-Ј 5x16 мм2. У позицију улази израда кабловских завршница и повезивање на оба краја. Кабал се полаже по кабловским регалима, и по зиду испод малтера. | м | 30 |  |  |
| 3. | Испорука, монтажа и повезивање разводног ормара коначишта (РО-Кон), уградног типа -зидни метални, оптималних димензија за монтажу предвиђене опреме ( сличног типу Профи Плус - ЕАТОН, са монтажном плочом, ИП 30. Орман је антикорозионо заштићен основним и завршним пластифицираним премазом. У орман се уграђује следећа опрема: |  |  |  |  |
|  | Трофазно двотатрифно статичко вишефункцијско електронско бројило активне ел. енергије назначених струја 10-60А, класе тачности 2, са интегрисаним уклопним сатом, могућношћу даљинског очитавања и спремно за рад у двосмерној комуникацији . | ком | 1 |  |  |
|  | Компакт термомагнетни прекидач снаге сл. типу ЛЗМЦ1-А80-И, Ин=80А, 3п. "ЕАТОН" | ком | 1 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 1П 40А (Ц) "Моелер" или сл. | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 1П 25А (Б) "Моелер" или сл. | ком | 3 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 1П 16А (Б) "Моелер" или сл. | ком | 20 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 1П 10А (Б) "Моелер" или сл. | ком | 9 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 1П 6А (Б) "Моелер" или сл. | ком | 6 |  |  |
|  | 1 ком Моторни заститни прекидац 0,4-0,63А, са 1НО+1НЦ помоцним контактом, Моеллер или сл. | ком | 1 |  |  |
|  | Сигнална сијалица ЛЕД, зелена, 230 ВАЦ |  | 3 |  |  |
|  | Спојнице, уводноци,шински развод натписне плочице и остали ситан материјал. Плаћа се испитан и уграђен разводни орман. | кпл. | 1 |  |  |
| 4. | Испорука, уградња и прикључивање напојних водова од РО за разводне табле РТ1 и РТ2 Кабал се полаже у спуштеном плафону и зиду. Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла. Постављају се следећи каблови: |  |  |  |  |
|  | Н2XХ-Ј 5x6мм2 | м | 30 |  |  |
| 5. | Испорука и уградња типске разводне табле у графичком делу означене РТ1 и РТ2 Разводна табла је типске или радионичке израде, за уградњу на зиду по избору инвеститора а све према једнополној шеми РТ1, РТ2 са повезаним и испитаном опремом: |  |  |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 3П 63А | ком | 1 |  |  |
|  | Заштитна струјна склопка ЗУДС 4П 40/0,3А | ком | 1 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 1П 16А (Б) "Моелер" или сл. | ком | 19 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 1П 10А (Б) "Моелер" или сл. | ком | 5 |  |  |
|  | Спојнице, уводноци, натписне плочице и остали ситан материјал. Плаћа се испитана и уграђена разводна табла | кпл. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО А: |  |
| Б.ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА,ПРИКЧЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и монтажа поклопаца поцинкованих перфорираних носача каблова ПНК 200. | м | 20 |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа поклопаца поцинкованих перфорираних носача каблова ПНК 100. | м | 60 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња каблова за израду инсталације осветљења и прикључница и извода, а све према плану електричних инсталација и једнополним шемама. Просечна дужина сијаличног места је 9м, монофазног прикључног места 8м и трофазног 10м.Каблови се полажу испод облога у зиду. У цену је урачунато прикључивање постављене инсталације у разводним орманима потребне разводне кутије гипс и сл. Полажу се следећи каблови: |  |  |  |  |
|  | Кабал Н2XХ-Ј 3x1,5мм2 | м | 850 |  |  |
|  | Кабал Н2XХ-Ј 3x2,5мм2 | м | 480 |  |  |
|  | Кабал Н2XХ-Ј 4x1,5мм2 | м | 70 |  |  |
|  | Кабал Н2XХ-Ј 5x2,5мм2 | м | 30 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО Б: |  |
| Ц.ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |
| 1. | Испоручити, монтирати и спојити електричну опрему (електроинсталациони материјал) за у зид-модуларни програм сличан типу "АЛИНГ" са овирима беле боје за напајање са мреже и црвене боје за напајање са агрегата. : |  |  |  |  |
|  | монтажна кутија за модуларни програм 2М са носачем механизма и оквиром. | ком. | 44 |  |  |
|  | монтажна кутија за модуларни програм 4М са носачем механизма и оквиром. | ком. | 19 |  |  |
|  | монтажна кутија за модуларни програм 6М са носачем механизма и оквиром. | ком. | 7 |  |  |
|  | утичница монофофазна 2П+Е (2М), модуларна, 16А | ком. | 71 |  |  |
|  | прекидач 1п, модуларни (1М) 10А | ком. | 48 |  |  |
|  | прекидач наизменични 1п, модуларни (1М) 10А | ком. | 14 |  |  |
|  | прекидач унакрсни 1п, модуларни (2М) 10А | ком. | 6 |  |  |
|  | прекидач 1п, модуларни (1М) 16А са сигн. сијалицом | ком. | 6 |  |  |
| 2. | Испоручити, монтирати и спојити електричну опрему (електроинсталациони материјал стандардне израде) за уградњу у зид сл. типу АЛИНГ ил сл. |  |  |  |  |
|  | прекидач обичан | ком. | 3 |  |  |
|  | утиичница шухо монофазна са поклопцем, уградна | ком. | 7 |  |  |
|  | утиичница шухо трофазна са поклопцем, уградна | ком. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО Ц: |  |
| Д.СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |  |
| У предмеру су дате техничке карактеристике једног произвођача уградити одговарајуће или по захтеву инвеститора |  |  |  |  |  |
| 1. | Тип С1 Уградна плафонска ЛЕД светиљка поризвођача ОНЕ ЛИГХТ, снаге 1x5.5W, ЛЕД WАРМ WХИТЕ, Гу10, БЕЛЕ БОЈЕ,ИП 20. шифра: 10105ТА. | ком. | 6,00 |  |  |
| 2. | Тип С2 Уградна плафонска ЛЕД светиљка произвођача ОНЕ ЛИГХТ УГРАДНА ПЛАФОНСКА , 2x5.5W, ЛЕД WАРМ WХИТЕ, Гу10, беле боје,уградна мера л 181 w 97.5 х 150, ИП 20,ШИФРА: 51020ТР/W | ком. | 28,00 |  |  |
| 3. | Тип С3 Уградна плафонска ЛЕД светиљка произвођача Релцо, тип КИТ БЕАУТYЛИГХТ снаге 9W, ЛЕД WАРМ WХИТЕ, ИП55, уградна мера ∅ 72 х 110, ШИФРА: 30611 | ком. | 6,00 |  |  |
| 4. | Тип С4 Уградна ГИПС лед светиљка произвођача Оне лигхт беле боје,1x5.5W, ЛЕД WАРМ WХИТЕ, Гу10, уградна мера л 105 w 105 х 130, ШИФРА: 11105ГТ5. | ком. | 13,00 |  |  |
| 5. | Тип С5 НАДГРАДНА ЗИДНА ЛЕД СВЕТИЉКА произвођача Оне лигхт, натурал алуминиум, за означавање броја собе 2x0,2W, у заштити ИП20, ШИФРА: 60002. | ком. | 6,00 |  |  |
| 6. | Тип С6- Уградна флуо светиљка са два флуо извора снаге 36W, уградња у модуларни Ал спуштени плафон Хунтер Доуглас, АСТРА, АР 236 СЛ, 2x36W/840. | ком. | 7,00 |  |  |
| 7. | Тип С7 ТРАКА произвођача ОНЕ ЛИГХТ ШИФРА: 7820/ДW СУФИТНО ОСВЕТЉЕЊЕ, 9.6W/м, 660лм, Даyлигхт+WАРМ WХИТЕ, 24 ВДЦ, 6000К-3000К + дарајвер 89075В + У алуминијумском профилу произвођача Пролед Л69Ц000X +Л69ЦС3Е + Опал дифузор Л690С3ЦX. Профил Л1 укупне дужине 4,5м и профил Л2 укупне дужине 5м Све комплет. | ком. | 2,00 |  |  |
| 8. | Тип С8 ТРАКА произвођача ОНЕ ЛИГХТ ШИФРА:7830/W ЗА СУФИТНО ОСВЕТЉЕЊЕ, 14.4W/м, wорм wхите 24 ВДЦ, ИП20, 3000К , 1000лм,+ дарајвер 89090В + у алуминијумском профилу произвођача Пролед Л69Ц000 +Л69ЦС3Е + Опал дифузор Л690С3ЦX .Профил Л3 укупне дужине 3.6м. Све комплет. | ком. | 6,00 |  |  |
| 9. | Тип 9 Надградна висећа антипаник ЛЕД светиљка, произвођача Олимпиа Елецтроницс,ЕДГЕ ИЛЛУМИНАТИОН СЕЛФ ТЕСТИНГ МАИНТАИНЕД СИГНС 220В-240Ц АЦ, Аутономије 3х, МЕ ЛЕДс WИТХ ЛЕДС, ИП 30с, ЦОНСУМПТИОН 3,8W/6,5ВА, 125/125лм, ШИФРА: ЗЛД-28/ЕМ. | ком. | 2,00 |  |  |
| 10. | Тип 10 Уградна антипаник Лед светиљка, произвођача Олимпиа елецтроницс, СЕЛФ-ТЕСТИНГ НОН-МАИНТАИНЕД ЦЕИЛИНГ МОУНТЕД ЕМЕРГЕНЦY ЛУМИНАИРЕС WИТХ ЛЕДс , Аутономије 1,5х, МЕ ЛЕДс WИТХ ЛЕДС, ИП 30с, ЦОНСУМПТИОН 3,5ВА, 200лм, ШИФРА: ГР-291 | ком. | 4,00 |  |  |
| 11. | Тип 11 Зидна декоративна светиљка са Белим абажуром и лед сијалицом 1W за ноћно читање , Произвођач Хоме Лигхтинг, модел Дона шифра АРБ - 2367/002 1x ламп лед 1W+Е14 40W | ком. | 6,00 |  |  |
| 12. | Тип 12 Стона декоративна светиљка са Белим абажуром , Произвођач Хоме Лигхтинг, модел МОА шифра ЛМП -501/002 Цхроме 1xЕ27 40W | ком. | 1,00 |  |  |
| 13. | Тип 13 Висећа декоративна светиљка са Белим опалним стаклом , Произвођач Хоме Лигхтинг, модел БАЛЛО шифра В21412Ц/400, 1x Е27 40W. | ком. | 3,00 |  |  |
| 14. | Тип 14 Висећа декоративна светиљка са Хромираним куглама и транспарентим стаклом , Произвођач Хоме Лигхтинг, модел АНГЕЛО шифра 82157-4, 4x ЛЕД 5W . | ком. | 1,00 |  |  |
| 15. | Тип 15 Висећа декоративна светиљка са Белим опалним стаклом , Произвођач Хоме Лигхтинг, модел БИНГО шифра В29201/1П35, 1x Е27 40W. | ком. | 3,00 |  |  |
| 16. | Тип 16 Зидна декоративна светиљка са Белим опалним стаклом ИП 40 , Произвођач Хоме Лигхтинг, модел ФИОЛА шифра ХС-2040-02, Г9, 2x 40W . | ком. | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО Д: |  |
| Е.СИСТЕМ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОНТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука материјала, и израда комплетне инсталације за изједначавање потенцијала у санитарним чворовима проводником Н2XХ/ФЈ 4мм2. Проводник се полаже од разводних ормана до кутије ПС49(146x105x58) која се поставља на 0,3м од готовог пода. Од вишеполне стезаљке у кутији ПС49 проводник се повезује са цевима бојлера,одливним металним цевима, цевима централног грејања. Везу остварити преко одговарајућих обујмица са оловним плаштом и кабал стопицама. Просечна дужина водова је 12м. | ком. | 6 |  |  |
| 2. | Испорука, уградњаи повезивање проводника Н2XХ 1x 6мм2 од заштитне сабирнице у разводном орману до до кутија ПС49 у мокром чвору постављеном у зиду испод малтера. Просечна дужина по једној кутији је 10м. Плаћа се комплетна позиција | ком | 6 |  |  |
| 3. | Испорука, уградњаи повезивање проводника Н2XХ 1x6мм2 са главном сабирницом за изједначавање потенцијала свих металних делова у објекту(водовод, канализација) | м | 50 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО Е: |  |
| Ф.ТЕЛЕФОНСКА И ТВ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и полагање гибљиве ПВЦ цеви фи 16 мм у зид испод малтера са потребним бројем разводних кутија. | м | 120 |  |  |
| 2. | Испорука и увлачење у већ припремљене ПВЦ заштитне цеви, телефонског кабла типа ФТП цат 6 и завршавање на оба краја. | м | 120 |  |  |
| 3. | Носач механизма, декоративни рам у комплету са пвц узидном дозном за 2 модула, у комплету са потребним прибором за монтажу |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и уградња у зид. | компл. | 7 |  |  |
| 4. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.Телефонска централа 3 улазне линије 8 аналогних локала, монтажа на зид или у рек, слична као Панасониц ТЕС-824 | ком | 1 |  |  |
| 5. | Модуларна ИП/телефонска прикључница РЈ45 цат5Е, димензија 1М | ком. | 7 |  |  |
| 6. | Системски телефон Панасониц кx-т7730, за повезивање осталих телефона | ком | 1 |  |  |
| 7. | Испорука и полагање коаксијалног кабла типа РГ 6 75 ома цоаx цат 6, кроз уграђене заштитне ПВЦ цеви и његово завршавање на оба краја. | м | 120 |  |  |
| 8. | Испорука и уградња ормара у просторији улазног степеништа дим,400x400x200мм, са бравом и кључем за смештај активне опреме КДС.Активна КДС опрема је предмет испоруке провајдера ТВ програма преко кабловске телевизије. | ком | 1 |  |  |
| 10. | Модуларна ТВ прикључница, димензија 1М | ком. | 8 |  |  |
| 11. | Испитивање целокупног система, умеравање, подешавање и пуштање у рад. Израда протокола за сва мерења и издавање атеста. | компл. | 1 |  |  |
| Уградњу активне опреме у прикључни орман КДС, са повезивањем и пуштањем у рад врши оператер кабловске телевизије. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО Ф: |  |
| Г | ИНСТАЛАЦИЈА ОЗВУЧЕЊА |  |  |  |  |
| 1 | Миксер појачивач 120W/100В, 3x МИЦ, 4 АУX улаза и један линиски излаз, регулација јачине за сваки улаз, димензија 2У рек монтажа. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију и програмирање. | ком | 1 |  |  |
| 2. | ДВД/ДивX Плаyер Мулти формат Плаyбацк Супер Слим Десигн, 1080п Фулл ХД, УСБ Плус ДиВX/ЈПЕГ/МП3 |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију и програмирање. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Кабал ППЛ 2x1мм², за везу од појачало до атенуатора и звучника у зони 2, у ПВЦ фи13,5 цреву одговарајућег пречника. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање у цеви. | м | 40 |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање у цеви. | м | 25 |  |  |
| 4. | Атенуатор 36W/100В |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију и програмирање. | ком | 3 |  |  |
| 5. | Зидни звучник РМС 16W 100В, монтажа на зид |  |  |  |  |
|  | Монтажа звучника, повезивање и подешавање звука | ком | 1 |  |  |
| 6. | Завршно испитивање, обука корисника и пуштање инсталације у рад | пауш. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО Г: |  |
| Х | Сос у купатилу |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња кабла Н2XХ-Ј 3x1,5мм2 за напајање напојне јединице | м | 10 |  |  |
| 2. | Испорука и полагање гибљиве ПВЦ цеви фи 16 мм у зид испод малтера са потребним бројем разводних кутија. | м | 90 |  |  |
| 3. | Испорука и увлачење у већ припремљене ПВЦ заштитне цеви, телефонског кабла типа Ј-Х(Ст)Х 2x2x0,6мм и завршавање на оба краја. | м | 120 |  |  |
| 4. | Централни панел , тип ЦП201 са напојном јединицом, тип Њ 204 | ком | 1 |  |  |
| 5. | Концентратор тип КЦ 16 | ком | 1 |  |  |
| 6. | Потезни СОС тастер , тип СОС 2000 | ком | 6 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО Х: |  |
| И | Картично отварање врата |  |  |  |  |
| 1. | Напојна јединица за откључавање врата | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испорука и уградњја кабла Н2XХ-Ј3x1,5мм2 за напајање напојне јединице и завршавање на оба краја. | м | 10 |  |  |
| 3. | Испорука и полагање гибљиве ПВЦ цеви ф 16 мм у зид испод малтера или у спуштени плафон | м | 90 |  |  |
| 4. | Испорука и увлачење у већ припремљене ПВЦ заштитне цеви, телефонског кабла типа Ј-Х(Ст)Х 1x2x0,8мм и завршавање на оба краја. | м | 90 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО И: |  |
| Ј.ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Испитивање непрекидности заштитног проводника и изједначавања потенцијала. Мерење отпорности изолације електричне инсталације. Испитивање заштите аутоматског искључења напајања. Испитивање допунског изједначавања потенцијала. Функционална испитивања. | пауш |  |  |  |
| 2. | Уношење свих измена насталих током извођења радова. Израда графичке документације изведеног стања у два примерка. Израда потребних упустава за коришћење инсталација у објекту. | пауш |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО Ј: |  |
|  | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |  |
| А0 ЛИФТ |  |  |  |  |  |
| А.НАПАЈАЊЕ И РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  |  |
| Б.ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  |  |
| Ц.ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |
| Д.СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |  |
| Е.СИСТЕМ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОНТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |
| Ф. ТЕЛЕФОНСКА И ТВ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Г.ИНСТАЛАЦИЈА ОЗВУЧЕЊА |  |  |  |  |  |
| Х.СОС У КУПАТИЛУ |  |  |  |  |  |
| И. КАРТИЧНО ОТВАРАЊЕ ВРАТА |  |  |  |  |  |
| Ј.ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно без пдв-а |  |
|  |  |  |  | пдв |  |
|  |  |  |  | Укупно са пдв-ом |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

| ВРСТА РАДОВА | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |
| --- | --- |
| I РУШЕЊА И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ: | ДИН. |
| II УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ: | ДИН. |
| III ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ: | ДИН. |
| IV ИЗРАДА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |
| УКУПНА ЦЕНА (I+II+III+IV)СВИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-А: | ДИН. |
| ПДВ %: | ДИН. |
| УКУПНА ЦЕНА (I+II+III+IV)СА ПДВ-ОМ: | ДИН. |

Место и датум: 						                   Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица